TITRE DU PROJET :
CONCEPTION D'UN SYSTÈME IOT INDUSTRIEL SÉCURISÉ ET AUTONOME
Gestion du Cycle de Vie : Mise à jour OTA, Optimisation Énergétique et Collecte de Données

AUTEURS :
Mehdi DERBAL, Chiheb HBIBI, Moetez CHIHI

ENCADRANT :
Mr Mohamed OULEDLHASSEN

Sommaire :

- Introduction Générale ……………………………………………………………….... 3

- Problématique et Objectifs ………………………………………………………….... 4

  - Les Défis Identifiés …………………………………………………….……… 4

  - Objectifs du Projet ………………………………………………….…………. 4

- État de l'Art et Fondements Théoriques ……………………………...…………….. 4

  - Sécurité : HTTPS et Certificate Pinning ……………………………………. 4

  - L'Optimisation Énergétique : Deep Sleep ……………………………...…… 4

- Architecture du Système Proposé ………………………………………….……….. 5

  - Architecture Matérielle …………………………………….………………….. 5

  - Architecture Logicielle ………………………………………………………… 5

- Implémentation Technique …………………………………...………………………. 5

  - Le serveur Backend …………………………………………………...……… 5

  - Sécurisation ……………………………………………………………..…….. 5

  - Le Firmware Embarqué ………………………………………………………. 6

- Scénarios de Démonstration : L'Évolution Fonctionnelle …………………………. 6

  - Phase 1 : Monitoring Thermique (V1.0) ……………………………..……… 6

  - Phase 2 : Pivot vers l'Hygrométrie (V2.0) ……………………….………….. 6

  - Phase 3 : Station Météo Complète (V3.0) ………………………….………. 7

- Analyse des Résultats …………………………………………………….………….. 7

- Conclusion et Perspectives ……………………………………………..…………… 7

1. Introduction Générale

L'Internet des Objets (IoT) est en pleine mutation. Il ne s'agit plus seulement de connecter des objets, mais de les maintenir en vie et en sécurité sur le long terme. Dans un contexte industriel ou environnemental, les capteurs sont souvent déployés par milliers dans des zones difficiles d'accès, fonctionnant sur batterie.

Ce projet vise à répondre à une triple exigence moderne : Sécuriser les communications pour éviter le piratage, Économiser l'énergie pour maximiser la durée de vie, et Faire évoluer les fonctionnalités de l'objet à distance sans intervention physique.

Nous avons conçu un prototype complet capable de collecter des données environnementales (Température/Humidité), de les transmettre à un serveur centralisé, et de se mettre à jour automatiquement (OTA - Over The Air) pour changer de comportement selon les besoins.

2. Problématique et Objectifs

2.1 Les Défis Identifiés

Le déploiement d'objets connectés autonomes soulève trois problèmes majeurs :

- La Sécurité : Un objet qui télécharge du code depuis internet est vulnérable. Un attaquant peut injecter un firmware malveillant (Man-in-the-Middle).

- L'Énergie : Le Wi-Fi est très énergivore. Un objet écoutant en permanence épuiserait sa batterie en quelques heures.

- L'Évolutivité : Les besoins changent. Un capteur installé pour mesurer la température peut devoir mesurer l'humidité six mois plus tard.

2.2 Objectifs du Projet

Notre solution vise à :

- Garantir l'authenticité du serveur de mise à jour via HTTPS et Certificate Pinning.

- Maximiser l'autonomie grâce au mode Deep Sleep et une connexion rapide (IP Statique).

- Démontrer une évolution fonctionnelle complète à travers trois versions de firmware (V1, V2, V3) stockant des données dans une base SQLite.

3. État de l'Art et Fondements Théoriques

3.1 Sécurité : HTTPS et Certificate Pinning

Le protocole HTTPS assure le chiffrement des données (TLS). Cependant, pour un objet IoT qui ne possède pas de navigateur web complexe, nous utilisons le "Certificate Pinning". L'objet connait à l'avance l'empreinte numérique (Fingerprint SHA-1) du certificat du serveur. Si le serveur présente un certificat différent (même valide), la connexion est rejetée, empêchant toute usurpation d'identité.

3.2 Optimisation Énergétique : Le Deep Sleep

L'ESP8266 dispose d'un mode de veille profonde ("Deep Sleep") où la consommation tombe à ~20 µA. Le processeur est éteint, seule l'horloge RTC fonctionne. Au réveil (via une impulsion sur la broche Reset), l'appareil redémarre son programme depuis le début (setup). C'est la seule méthode viable pour des objets sur batterie.

4. Architecture du Système Proposé

Nous avons opté pour une architecture client-serveur de type "Micro-Service".

4.1 Architecture Matérielle (Client)

- Microcontrôleur : NodeMCU (ESP8266), choisi pour sa connectivité Wi-Fi et son faible coût.

- Capteur : DHT11, pour l'acquisition de la température et de l'humidité.

- Modification Hardware : Liaison physique entre la broche RST et D0 (GPIO16) indispensable pour permettre le réveil automatique après le Deep Sleep.

4.2 Architecture Logicielle (Serveur)

Au lieu d'un simple serveur de fichiers, nous utilisons un serveur applicatif :

- Langage : Python avec le framework Flask.

- Base de Données : SQLite (iot_data.db). Elle est légère, serverless et stocke les mesures envoyées par les objets.

- Protocole : API REST.

  - POST /api/data : Pour recevoir les mesures (JSON).

  - GET /firmware.bin : Pour distribuer la mise à jour.

5. Implémentation Technique

5.1 Le Serveur Backend (Python Flask)

Le serveur gère deux tâches simultanées : l'API de collecte de données et la distribution OTA.

- Initialisation BDD : Au démarrage, le script vérifie et crée les tables temperature et humidity si elles n'existent pas.

- Réception des données : La route /api/data accepte des objets JSON. Elle détecte dynamiquement si le JSON contient une clé "temperature", "humidity" ou les deux, et insère les données dans la base SQLite correspondante.

5.2 Sécurisation (OpenSSL)

Nous avons généré une Autorité de Certification (CA) locale auto-signée.

- openssl req -x509 ... : Génère la clé privée (key.pem) et le certificat (cert.pem).

- Extraction du Fingerprint : C'est cette suite hexadécimale (F9:FE:F7...) qui est copiée "en dur" dans le code C++ de l'ESP8266.

5.3 Le Firmware Embarqué (C++)

L'algorithme de l'objet est optimisé pour la vitesse d'exécution :

- Boot & Config : Désactivation immédiate du Wi-Fi pour configurer les capteurs.

- Connexion Rapide : Utilisation d'une IP Statique (fixée dans le code) pour éviter la négociation DHCP (gain de ~3 secondes).

- Acquisition & Envoi : Lecture du DHT11 et envoi HTTPS POST.

- Check OTA : Comparaison de la version locale (FW_VERSION) avec version.txt sur le serveur.

- Sommeil : Appel de ESP.deepSleep() pour une durée définie.

6. Scénarios de Démonstration : L'Évolution Fonctionnelle

Pour valider notre système, nous avons simulé le cycle de vie complet d'un produit industriel à travers trois déploiements successifs.

6.1 Phase 1 : Monitoring Thermique (V1.0)

- Objectif : Surveiller une surchauffe machine.

- Fonctionnement : L'objet se réveille, lit uniquement la Température, envoie un JSON {"temperature": 24.5} et se rendort.

- Observation BDD : Seule la table temperature se remplit.

6.2 Phase 2 : Pivot vers l'Hygrométrie (V2.0)

- Contexte : Le besoin client change, l'humidité devient critique.

- Mise à jour : Le serveur propose la V2.0. L'objet la détecte, la télécharge, l'installe et redémarre.

- Fonctionnement : Le capteur change de logique. Il lit maintenant l'Humidité et envoie {"humidity": 60}.

- Observation BDD : La table humidity commence à se remplir. L'objet s'est adapté sans intervention humaine.

6.3 Phase 3 : Station Météo Complète (V3.0)

- Objectif : Optimisation finale pour un monitoring complet.

- Mise à jour : Transition vers la V3.0.

- Fonctionnement : L'objet optimise ses requêtes. Il lit les deux valeurs et les envoie dans un seul paquet JSON : {"temperature": 25, "humidity": 60}.

- Résultat : Efficacité maximale des données pour une consommation énergétique identique.

7. Analyse des Résultats

- Robustesse Sécuritaire : Lors de nos tests, toute tentative de modification du certificat serveur ou d'interception (Man-in-the-Middle) a entraîné un refus de connexion immédiat par l'ESP8266 (Exception SSL), validant le mécanisme de Pinning.

- Efficacité Énergétique : Le passage en IP Statique a réduit le temps d'éveil de 4.5 secondes (DHCP) à environ 0.8 seconde. Couplé au Deep Sleep, cela multiplie théoriquement l'autonomie de la batterie par 4.

- Intégrité des Données : La base de données SQLite a enregistré les transitions V1 -> V2 -> V3 sans perte de données ni corruption, prouvant la stabilité du backend Flask.

8. Conclusion et Perspectives

Ce projet a permis de réaliser un système IoT complet, allant de la couche matérielle jusqu'au cloud applicatif. Nous avons démontré qu'il est possible de concilier haute sécurité (via HTTPS), autonomie énergétique (via Deep Sleep et IP Statique) et agilité logicielle (via OTA).

Notre prototype est capable de muter fonctionnellement (de thermomètre à station météo) de manière autonome.